GUÍA N°3 DE LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO:

“CAPACITORES”

# I.- OBJETIVOS. -

1)  Determinar la capacitancia del condensador de placas paralelas, mediante la gráfica de energía almacenada en el capacitor en función del potencial al cuadrado aplicado a dicho dispositivo.

2)  Estudiar el comportamiento de los condensadores con y sin dieléctricos.

3)  Deducir el comportamiento de la carga eléctrica y el voltaje para la conexión de condensadores serie y paralelo.

II.- MATERIALES.-

Completará el laboratorio virtual utilizando el Capacitor Lab de Phet, el software de análisis de datos (Excel) y este documento.

III.- PROCEDIMIENTO. -

En esta experiencia se procederá en seis partes. A continuación, cada una de ellas:

Primera parte

Energía almacenada en el condensador versus Voltaje

1.- Abra el (https://phet.colorado.edu/en/simulation/capacitor-lab)

2.- Ajuste las placas al área máxima (400,0 [mm2]), separación mínima (5,0 [mm]).

3.- Usando los medidores provistos (carga, energía, campo eléctrico E y voltímetro) en la simulación complete la siguiente tabla de datos

4.- Calcule la capacitancia utilizando C0= ε0Ad, este el valor real.

R) 7,08x10^(-13) [F]

5.- Aumentar la tensión (el voltaje) de la batería y registrar los valores de la tensión a través del condensador (V), cargo en la placa (Q), y la energía almacenada (U)

| Separación d = 0,005 [m], Área placa A= 0,0004 [m2], Capacitancia 7,08x10^(-13) [F] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensayo | Diferencia de potencial V [V] | Carga Q [C] | Energía Almacenada U [J] | Campo eléctrico entre las placas E [V/m] | V2 [volt]2 | Q2 [C2] | E2 [V/m]2 | Densidad de Energía almacenada u[J/m3] |
| 1 | 0,294 | 2,08E-13 | 3,10E-14 | 59 | 0,086436 | 4,33E-26 | 3481 | 1,55E-08 |
| 2 | 0,425 | 3,01E-13 | 6,40E-14 | 85 | 0,180625 | 9,06E-26 | 7225 | 3,20E-08 |
| 3 | 0,686 | 4,86E-13 | 1,67E-13 | 137 | 0,470596 | 2,36E-25 | 18769 | 8,35E-08 |
| 4 | 0,947 | 6,71E-13 | 3,18E-13 | 189 | 0,896809 | 4,50E-25 | 35721 | 1,59E-07 |
| 5 | 1,5 | 1,06E-12 | 7,97E-13 | 300 | 2,25 | 1,13E-24 | 90000 | 3,99E-07 |
| 6 | -0,394 | 2,70E-13 | 5,50E-14 | 79 | 0,155236 | 7,29E-26 | 6241 | 2,75E-08 |
| 7 | -0,754 | 5,34E-13 | 2,01E-13 | 151 | 0,568516 | 2,85E-25 | 22801 | 1,01E-07 |
| 8 | -1,015 | 7,19E-13 | 3,65E-13 | 203 | 1,030225 | 5,17E-25 | 41209 | 1,83E-07 |
| 9 | -1,243 | 8,81E-13 | 5,48E-13 | 249 | 1,545049 | 7,76E-25 | 62001 | 2,74E-07 |
| 10 | -1,5 | 1,06E-12 | 7,97E-13 | 300 | 2,25 | 1,13E-24 | 90000 | 3,99E-07 |

6.- Use Excel para trazar la relación entre (V2, U), usando V2 como variable independiente en la planilla Excel.

7.- Use la ecuación U=12CV2 para determinar C0 usando la pendiente de la gráfica.

8.- Compare este valor de C0 con el C0 en la tabla. Calcule el porcentaje de error.

9.- Adjunte el gráfico a su informe de datos.

10.- Use Excel para trazar la relación entre (Q2, U), usando Q2 como variable independiente en Excel.

11.- Use la ecuación U=Q22C, para determinar C0 usando la pendiente de la gráfica.

12.- Compare este valor de C0 con C0 en la tabla. Calcule el porcentaje de error.

13.- Adjunte el gráfico a su informe de datos.

14.- Use Excel para trazar la relación entre (E2, U), usando E2 en el eje horizontal Excel.

11..- Use la ecuación u=12ε0E2, para determinar ε0 usando la pendiente de la gráfica.

12.- Compare este valor de ε0 con ε0 = 8,85x10-12 [F/m] en la tabla. Calcule el porcentaje de error.

Segunda parte

Dieléctricos y capacitancia

- Abra el (https://phet.colorado.edu/en/simulation/capacitor-lab)

- Haga clic en la pestaña "Dieléctricos".

- Coloque el valor del área A de las placas entre (195 - 205 [mm2]), la separación d entre (7,5- 8,5 [mm]), voltaje positivo de la batería máxima (1,5 [V]) y la constante dieléctrica mínima (1) con cero compensada para empezar. Ver fig. abajo.

- Determine el valor de C0=ε0Ad  y compárelo con el valor que entrega el simulador.

5.- Inserte el material dieléctrico en el condensador y determine el valor de la capacitancia C (en F)

R)  F

6.- Cambie el valor de la constante dieléctrica K y luego complete la siguiente tabla de datos (mantenga la separación de la placa y el área constante durante todas las pruebas)

7.- Dibuja el mejor ajuste usando Excel entre (K, C), y encuentra la pendiente de la línea.

8.- Adjunte el gráfico a su informe de laboratorio.

| C0 = [F] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ensayo | Constante Dieléctrica K | Capacitancia [F] C |
| 1 | 1 |  |
| 2 | 1,5 |  |
| 3 | 2 |  |
| 4 | 2,5 |  |
| 5 | 3 |  |
| 6 | 3,5 |  |
| 7 | 4 |  |
| 8 | 4,5 |  |
| 9 | 5 |  |

9.- Use la ecuación C=KC0, determine C0 y compare este valor.

R)

10.- Calcule el porcentaje de error en C0.

Nombre|	:  Brayan Maldonado Carrasco.

Felipe Pizarro Toledo.

Profesor	 	:  Javier Barahona.